CTV-999電視機多功能遙控器使用說明書

◎您再也不必為找尋一支適用的電視機遙控器而煩惱，專為台灣設計之最新具有【自動搜索記憶】功能的電視機多功能遙控器誕生了。您在大賣場買的電視機，不愁找不到適用的遙控器，功能包括目錄調整、子母畫面、寬螢幕、CATV、是領先全台灣第1支喔。

1.以英文A.B.C…為次序，提供各【廠牌代碼及彩色照片】比對，可直接手動輸入代碼。

A.先將欲設定之電視機電源開啟，並使電視機處於收看節目狀態。

B.裝上電池後，在電池蓋內側上方中央有一個方形孔內置設定開關，用附贈的彈簧卡扎下，此時LED燈恆亮著，按照【廠牌代碼及彩色照片】表查出適用的3位數代碼，例如：【3 6 9】碼，分別按遙控器的數字鍵（3）.（6）.（9）然後LED熄滅，即設定完成並自動記憶。

C.您可以檢查確認遙控器上其他功能鍵能否正常工作，如『目錄鍵』等；若是遙控器上其它功能鍵不能正常操作，您必須從步驟B重新開始搜尋，直至找到正確的代碼為止。

2.自動搜尋

A.先將欲設定之電視機電源開啟，並使電視機處於收看節目狀態。

B.裝上電池後，在電池蓋內側上方中央有一個方形孔內置設定開關，用附贈的彈簧卡扎下，此時LED燈恆亮著，將遙控器正對著電視機遙控接收孔，按數字鍵【9. 9. 9】，此時會每隔2秒鐘會自動發一個【頻道+碼】，當電視頻道出現變化時，按任何一個按鍵，即設定完成並自動記憶。

C.您可以檢查確認遙控器上其他功能鍵能否正常工作，如『目錄鍵』等；若是遙控器上其它功能鍵不能正常操作，您必須從步驟B重新開始搜尋，直至找到正確的代碼為止。

◎斷電記憶：【不用再怕使用多功能遙控器】

更換電池絕不丟碼，即使您在更換電池時不慎誤觸按鍵，您所設定的

代碼亦不會消失，記憶型態為永久記憶。【專利字號】M273141。

◎識別代碼功能：

本功能可把自動搜索到對應機型代碼透過識別功能顯示，可正確顯示您目前正在使用的代碼，您可記錄下來，為下次再設定時提供方便。

1.按下【確認鍵】不放，再按下數字鍵1【2秒】後釋放兩鍵，然後觀察指示燈是否閃爍，並記下閃爍的次數，此時閃爍的次數即為當前使用代碼的第1位數的數值。

2.按下【確認鍵】鍵不放，再按下數字鍵2【2秒】後釋放兩鍵，然後觀察指示燈是否閃爍，並記下閃爍的次數，此時閃爍的次數即為當前使用代碼的第2位數的數值。

3.按下【確認鍵】不放，再按下數字鍵3【2秒】後釋放兩鍵，然後觀察指示燈是否閃爍，並記下閃爍的次數，此時閃爍的次數即為當前使用代碼的第3位數的數值。

PS：當您在識別代碼狀態中按下《1》或《2》或《3》鍵，但指示燈都

不亮時，則表示當前識別之數值為0。

◎問題解決：

1.當您按廠牌代碼設定仍無法正確找到您需要的對應碼時，建議您使用

本公司最新專利，【自動搜索】適用機型功能，它可以幫助您在最短時間內，搜索到適用機型。

2.當您按電源鍵而工作指示燈不亮時，請檢查有無電池或電池極性是否

正確。

3.更換電池要兩個同時換新，請勿只更換一個，或是兩個電池不同廠牌。